WATT’S UP Data

| Motor | Kv | Prop | Amps Peak | Watts Peak | Volt Min | Thrust oz | Batt in mah | Notes | Watt Hours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2212-6 – 11.1v | 2200 | 6x4SF | 24.69 | 260.7 | 10.43 | 330g | 2100 |  |  |
| 2212-6 – 11.1v | 2200 | 8x4APC | 39.55 | 371.7 | 9.40 | 622g | 2100 |  |  |
| 2212-6 – 11.1v | 2200 | 7x4SF | 35.32 | 356.3 | 10.01 | 580g | 2100 |  |  |
| 2212-6 – 11.1v | 2200 | 5x5e | 20.35 | 218.3 | 10.64 | 230g | 2100 |  |  |
| 2212-6 – 11.1v | 2200 | 6x3 Mas | 21.66 | 236.3 | 10.53 | 368g | 2100 |  |  |
| 2226-6 – 11.1v | 2200 | 6x4SF | 23.72 | 252.6 | 10.35 | 342 | 2100 |  |  |
| 2226-6 – 11.1v | 2200 | 8x4APC | 44.24 | 436.0 | 9.58 | 714g | 2100 |  |  |
| 2226-6 – 11.1v | 2200 | 7x4SF | 37.24 | 9.94 | 385.0 | 571g | 2100 |  |  |
| 2226-6 – 11.1v | 2200 | 5x5e | 19.78 | 214.1 | 10.58 | 230 | 2100 |  |  |
| 2226-6 – 11.1v | 2200 | 6x3 Mas | 21.81 | 233.3 | 10.52 | 395 | 2100 |  |  |